- Снять декоративную заглушку.

- Ослабить под заглушкой болт (шестигранником).

- Снять ручку

- Открутить шайбу, которая держит картридж.

- Если не получается открутить от руки, на шайбе есть шлицы, можно открутить уперев в них, например, длинные плоскогубцы.

- Достать керамический картридж.

- Установить новый картридж.

- Собрать все в обратном порядке.